- УДК 621.3:004.032.26

Моделирование ионной динамики в RERAM элементах

Журавлев Андрей Андреевич, младший научный сотрудник1, zhuravlyow.andrei@gmail.com

Абгарян Каринэ Карленовна, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, заведующая отделом1, kristal83@mail.ru

Ревизников Дмитрий Леонидович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник1, reviznikov@mai.ru

- 1ФИЦ ИУ РАН, г. Москва

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы вычислительной реализации математической модели переключательной динамики ReRAM элементов, основанной на системе уравнений дрейфа-диффузии ионов, электропроводности и теплопроводности в элементе.

Ключевые слова: мемристор, ReRAM, филамент, уравнение дрейфа-диффузии.

Работа посвящена вопросам моделирования переключательной динамики мемристивных элементов. Переключение между высокорезистивным и низкорезистивным состояниями элемента на основе тонкого оксидного слоя связано с образованием/разрушением филаментных структур, которые обычно представляют собой кластеры кислородных вакансий. Доминирующую роль в этих процессах играет динамика ионов кислорода.

В настоящее время предложен целый ряд математических моделей, в той или иной степени отражающих основные механизмы мемристивного переключения. Наиболее комплексный подход предполагает прямое моделирование процессов генерации/рекомбинации ионов кислорода, транспорта ионов и электронов в оксидном слое. Как правило, для описания динамики ионов в этих моделях используется метод кинетического Монте-Карло. Такой подход, в частности, применялся авторами в работах [1, 2]. Осуществлялось моделирование динамики ионов методом кинетического Монте-Карло на реальной кристаллической решетке оксида кремния, что позволило получить детальную картину эволюции филаментных структур. При этом моделирование связано во значительными вычислительными затратами, а воспроизведение стабильных циклов, характерных для вольтамперных характеристик мемристивных элементов, затруднительно. В этой связи представляют интерес модели, основанные на макроскопическом описании дрейфа и диффузии ионов. Как правило, уравнение дрейфа-диффузии в таких моделях дополняется уравнениями электропроводности и теплопроводности с целью учета джоулева тепловыделения. В докладе рассматривается вычислительная реализация математической модели [3]. Модель позволяет, с одной стороны, адекватно описать механизмы мемристивного переключения и получить стабильные вольт-амперные характеристики, а с другой – сделать это при приемлемых вычислительных затратах, что актуально для многовариантного анализа.

С точки зрения вычислительной реализации следует отметить два аспекта. Первый связан с сопряженным характером уравнений. Коэффициент диффузии и скорость дрейфа существенно зависят от температуры, которая определяется уравнением теплопроводности, где коэффициент теплопроводности зависит от концентрации вакансий, а правая часть зависит от протекающего тока. Плотность тока в элементе определяется уравнением электропроводности, в котором коэффициент электропроводности зависит от концентрации вакансий и температуры.  Для получения самосогласованного решения уравнений ионной динамики на каждом временном шаге требуется организация специального итерационного процесса.

Второй аспект касается построения вычислительной сетки. В процессе переключения в элементе ReRAM возникают подвижные зоны с резким перепадом концентрации частиц. Для повышения точности и сокращения вычислительных затрат расчетная сетка автоматически перестраивается для адаптации к особенностям получаемых решений.

Дальнейшее развитие модели связано с добавлением уравнений химической кинетики в оксидном слое и на интерфейсах оксидного слоя с электродами [4], а также с учетом контактного термического сопротивления гетероинтерфейсов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда

(проект № 23-91-01012)

- Список использованных источников

- Абгарян К. К., Ревизников Д. Л., Журавлёв А. А., Морозов А. Ю., Гаврилов Е. С. Многомасштабное моделирование нейроморфных систем. М.: Изд-во МАКС Пресс, 2022. — 120 с.

- Zhuravlev, A.A., Abgaryan, K.K., Reviznikov, D.L. Multiscale Modeling of Ion Dynamics in Memristive Elements, Physica Status Solidi (B). - 2022, - Vol. 259., Is.11 -  2200151.

- S. Larentis, F. Nardi, S. Balatti, D. C. Gilmer, and D. Ielmini. Resistive Switching by Voltage-Driven Ion Migration in Bipolar RRAM—Part II: Modeling. IEEE transactions on electron devices, vol. 59, no. 9, 2012.

- Y. Hirchaou, W. Goes, C. Hylin,  P. Blaise, J. Li, F. Triozon. Advanced TCAD Modeling of HfO2-based ReRAM: Coupling Redox Reactions and Thermal Effects, Simulation Standard Technical Journal, Silvaco, Feb 14, 2024.

MODELING OF ION DYNAMICS IN RERAM ELEMENTS

- A. Zhuravlev, K. K.Abgaryan, D. L. Reviznikov

Federal Research Centre "Computer Science and Control"(FRCCSC), of the Russian Academy of Sciences, (FRC CSC RAS). Vavilov st. 44, 119333 Moscow, Russia

zhuravlyow.andrei@gmail.com

Annotation. The paper deals with the computational realization of the mathematical model of switching dynamics of ReRAM elements based on the system of equations of drift-diffusion of ions, electrical conductivity and thermal conductivity in the element.

Keywords: memristor, ReRAM, filament, drift-diffusion equation.